市市场监管局发布

书包产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施书包产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

书包，是指用布、皮革等制成的以放置教学课本、教辅材料及学生用品为主的单、双肩背袋和手提书袋。

（二）产业概况

1.产业分布

国内书包生产基地主要集中在广东、河北、江浙三大地区，这三个地区是我国有名的箱包生产批发基地，国内大部分书包加工厂都分布在这三大地区。其中以广东地区生产规模总量大、产品质量高而突出一些。

2.销售渠道

书包的市场主流品牌有迪士尼文具、凯蒂猫、芭比、卡拉羊、杰斯伯、亨得利、威豹、新秀丽、北极狐等。主要销售渠道有文具店、商场、超市、书店、电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书包 | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 产品 类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 书包 | 负重 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 | — |
|  | 缝合强度 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 | — |
|  | 配件 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 | — |
|  | 拉链耐用度 | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 | — |
|  | 可迁移元素最大限量 | QB/T 2858-2007 | GB 6675-2003 | — |
|  | 背带类书袋的性能（舒适度、书袋带、提把） | QB/T 2858-2007 | QB/T 2858-2007 | — |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表3 按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店 | 10 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

2.按抽样地区

表4 按抽样地区分析抽查结果

| 抽样地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 0 |
| 响水 | 2 | 0 |
| 滨海 | 2 | 0 |
| 建湖 | 2 | 0 |
| 开发区 | 1 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

3.按价格区间

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 45～100 | 4 | 0 |
| 101～200 | 5 | 0 |
| 201～300 | 1 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

表5 按价格区间分析抽查结果

4.按抽查产品生产企业所在地

表6 按抽查产品生产企业所在地分析抽查结果

| 抽查产品生产企业所在地 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 湖南 | 3 | 0 |
| 广东 | 5 | 0 |
| 河北 | 2 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查书包产品10批次，经检验未发现不合格。主要对负重、缝合强度、配件、拉链耐用度、可迁移元素最大限量、背带类书袋的性能（舒适度、书袋带、提把）6个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。

2.易不合格项目分析

a）缝合强度

缝合强度是书包产品在正常负重下耐用性能考核指标。QB/T 2858-2007《学生书袋》标准规定，面料之间的缝合强度在60mm×60mm有效面积上不低于200N。缝合强度不合格，包体缝口处易开线、撕裂。

b)可迁移元素最大限量

可迁移元素是指学生书包中可触及部分经人体接触后可被人体吸收的金属元素，这些金属元素在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用，使它们失去活性，也可能在人体的某些器官中累积，造成慢性中毒。

四、消费提示

1.购买时应选择标志清晰，产品的合格证完备的产品。切记不要选择“三无产品”。

2.购买前认真检査学生书包背带、提把等与包体的结合部分，选择缝合紧密、连接件牢固的学生书包。

3.关注学生书包的使用舒适性。学生书包带上应填充缓冲物，宽度应不少于40mm，长度应大于500mm，学生书包背面的支撑部分应有缓冲处理。

4.检査外观，书包外观应形体饱满，弧线自然，粘贴平服。看配件，应光亮无锈残、无毛刺、无起皮脱落现象。试拉链，将拉链在最大长度范围内来回开、合几次，应拉合滑顺、无错位、无掉牙。