市市场监管局发布

电磁灶产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施电磁灶产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电磁灶，是现代厨房革命的产物，是一种高效节能厨具，完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具。最近几年的发展迅猛，已广泛进入寻常百姓的家庭和餐饮行业中，尤其是冬天来临之际，成为吃火锅的首选器具。

电磁灶是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具，主要有两大部分构成：一是能够产生高频交变磁场的电子线路系统（含电磁灶发热线圈盘）；二是用于固定电子线路系统，并承载锅具的结构性外壳（含能承受高温和冷热急变的面板）。电磁灶通过电子线路板组成部分产生交变磁场，在将铁质锅具底部放置到炉面时，锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流，即涡流，涡流使锅具铁分子高速无规则运动，分子互相碰撞、摩擦而产生热能，使锅具自行高速发热、加热，从而达到烹饪食物的目的。

采用电磁感应加热原理的电磁灶具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点，因此得到广大群众的欢迎，市场增长空间较大。

电磁灶是列入国家第一批强制认证产品目录的家电产品之一，通过强制认证制度的治理，电磁灶产品的质量有了很大提高，但由于生产厂家众多，水平良莠不齐，市场产品质量经常发生波动。

（二）产业概况

1.产业分布

- 电磁灶的生产企业主要分布在广东省、上海市、和浙江省。广东省及浙江省生产的品牌较多，包含了美的、九阳、格力、奔腾、爱仕达、苏泊尔等品牌。盐城市没有电磁灶生产企业。

- 销售渠道

电磁灶的销售渠道主要有超市、电器卖场、装饰城、日用百货店和网络平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，在实体店和电商领域抽取。具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁灶 | 实体店 | 购样 | 4 |
|  | 电商领域 | 购样 | 1 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁灶 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 工作温度下泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 |
|  | 端子骚扰电压（连续骚扰） | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |
|  | 骚扰功率 | GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2018 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 建湖县 | 1 | 0 |
| 电商平台 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 |

- 检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查电磁灶产品5批次，经检验未发现不合格。

- 消费提示

1.要选择正规厂家生产的产品、观察包装是否精致，印刷是否清晰，合格证、生产批号或日期等信息是否齐全。电磁灶是实施CCC认证的产品，购买时要选择贴有CCC标志的产品。

2.购买时尽量选择正规商店、超市和电商平台。

3.购买时不可一味追求低价，不同价位、不同品牌相互比较，认真查看产品外观、包装和标识等方面内容。