市市场监管局发布

防火门产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托江苏省产品质量监督检验研究组织实施防火门产品市级监督抽查。本次抽查计划6批次，抽到5批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

防火门是一种在规定时间内能满足耐火完整性和耐火隔热性要求的防火分隔构件。在建筑中，防火门除具有普通门的作用外，更能够阻止火势蔓延和烟气扩散，为人员撤离疏散争取时间，其质量关系到人民的生命财产安全，是重要的公共安全产品。

防火门根据材质可分为木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门和其他材质防火门；根据隔热性能可分为隔热防火门（A类）、部分隔热防火门（B类）、非隔热防火门（C类），其中隔热防火门按耐火性能又习惯分为甲级（耐火时间1.50h）、乙级（耐火时间1.00h）和丙级（耐火时间0.50h）；根据门扇数量可分为单扇、双扇和多扇，此外根据带不带亮窗、有没有下框、以及开启方向等也有不同区分。

防火门主要用于各类大型建筑工程，如商场、医院、酒店、学校、办公楼、写字楼以及高层建筑等，其一般设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等部位，用于封闭疏散楼梯、电梯间，或者作为电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门，以及作为划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。

（二）产业概况

- 产业分布

从目前掌握的生产企业名单来看，全国范围内防火门产品生产企业共计一千五百余家，主要分布在浙江、江苏、广东、河北四省。目前，我省范围内防火门产品生产企业共计近二百六十家，其中，盐城十余家。

- 销售渠道

防火门产品主要销售渠道为工程采购。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次盐城市防火门产品质量市级监督抽查计划抽查6批次，实际抽到5家生产企业的5批次产品。

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验的产品标准为GB 12955-2008，涉及相关试验方法标准GB/T 7633-2008。

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表1 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 1 | 0 |
| 东台市 | 3 | 0 |
| 经济技术开发区 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

依据本次监督抽查实施方案，对抽到的5批次防火门产品进行耐火性能检测，经检验未发现不合格。从耐火等级上看，本次任务所抽产品2批次为乙级防火门，3批次为丙级防火门。

四、消费提示

1.防火门产品上的标识应清晰可见，随防火门应附有合格证，建议购买贴有红色的身份证信息标签的防火门，通过手机扫描身份证信息标签上的二维码可进入到消防产品合格评定中心的官网，查看该样品的相关信息，注意识别二维码网站的真伪；

2.看一看门扇表面是否规整，有没有异常的变形，门扇与门框之间的间隙是否均匀一致，间隙大小是否合适，五金件是否齐全，所用材料是否完好，有无裂缝等；

3.用手轻敲门扇。看是否有空鼓，门芯填充是否密实，内部结构框架不能发出松动声响。