市市场监管局发布

电动自行车产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施电动自行车产品市级监督抽查。本次抽查计划12批次，抽到12批次，经检验不合格1批次，不合格项目为整车质量、充电器与蓄电池、反射器、照明和鸣号装置。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行功能，能实现电助动或和电驱动功能的两轮自行车。

电动自行车以其方便快捷、经济实用、易于操控等优点，已经基本取代自行车，成为广大百姓出行首选的个人交通工具。

现行国家标准GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》对电动自行车总则进行规定,电动自行车必须符合下列要求：

a)具有脚踏骑行能力；b)具有电驱动或/和电助动功能；c)电驱动行驶时，最高设计车速不超过25km/h；电助动行驶时，车速超过25km/h，电动机不得提供动力输出；d)装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55 kg；e)蓄电池标称电压应当小于或等于48V；f)电动机额定连续输出功率应当小于或等于400W。

现行国家标准GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》对电动自行车电气安全进行规定,电动自行车必须要符合对触及带电部分的防护、充电状态主回路保护、互认协同充电等电气安全性能要求。

（二）产业概况

1.产业分布

目前，江苏、天津、浙江、广东是我国主要的电动自行车产业集群地。河南、山东、江浙是电动自行车兴起较早的传统销售区域，河北、安徽是近几年发展较快的两个新兴销售区域，西南地区的广西、云南、四川、贵州也逐渐成为电动自行车重要的销售市场。

据统计，2022年江苏省电动自行车产量约为800万辆，主要产地为无锡、常州、苏州。从国家认证认可信息网站查询统计，江苏省电动自行车生产企业已经获得CCC证书的企业数量约250余家，其中无锡地区的企业数量占比最多，约占80%，在200家左右。电动自行车行业在我国的发展呈现出明显的地域集中趋势。江苏、天津、山东、河南和浙江等五个省份是我国电动自行车的主要生产地区，其中江苏省的产量占据了全国总产量的20%左右，位居首位。紧随其后的是天津和山东，其产量占比分别为19%和17%。

2.销售渠道

电动自行车销售渠道主要以实体店为主；近几年网络快速普及、网络购物成为时尚。

二、检验检测概况

（一）样品来源

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店 | 购样 | 12 |

（二）样检验检测项目概况

表2 车载式电动车检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载式电动自行车 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | GB 17761-2018 7.2.1 |
|  | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 6.1.2 | GB 17761-2018 7.2.2（GB 3565-2005） |
|  | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | GB 17761-2018 7.2.3 |
|  | 结构 | GB 17761-2018 6.1.6 | GB 17761-2018 7.2.6（GB 3565-2005） |
|  | 车速提示音 | GB 17761-2018 6.1.7 | GB 17761-2018 7.2.7 |
|  | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 6.1.8 | GB 17761-2018 7.2.8 |
|  | 电气装置 | GB 17761-2018 6.3.1 | GB 17761-2018 7.4.1 |
|  | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 6.3.4 | GB 17761-2018 7.4.4 |
|  | 防火性能 | GB/T 5169.11-2017 | GB 17761—2018 7.5 GB/T 5169.11—2017 |
|  | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018 6.2.3 | GB 17761-2018 GB/T 31887.1-2019 GB/T 31887.2-2019 |

表3 非车载式电动车检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非车载式电动自行车 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | GB 17761-2018 7.2.1 |
|  | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 6.1.2 | GB 17761-2018 7.2.2（GB 3565-2005） |
|  | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | GB 17761-2018 7.2.3 |
|  | 结构 | GB 17761-2018 6.1.6 | GB 17761-2018 7.2.6（GB 3565-2005） |
|  | 车速提示音 | GB 17761-2018 6.1.7 | GB 17761-2018 7.2.7 |
|  | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 6.1.8 | GB 17761-2018 7.2.8 |
|  | 电气装置 | GB 17761-2018 6.3.1 | GB 17761-2018 7.4.1 |
|  | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 6.3.4 | GB 17761-2018 7.4.4 |
|  | 防火性能 | GB 17761—2018 6.4 | GB 17761—2018 7.5 GB/T 5169.11—2017 |
|  | 标识与警示语 | GB 42295—2022 4.2 | GB 42295—2022 5.2 |
|  | 布线 | GB 42295—2022 4.3.1 | GB 42295—2022 5.3.1 |
|  | 连接 | GB 42295—2022 4.3.3 | GB 42295—2022 5.3.3 |
|  | 电压 | GB 42295—2022 4.4 | GB 42295—2022 5.4 |
|  | 对触及带电部分的防护 | GB 42295—2022 4.8.1 | GB 42295—2022 5.8.1 GB 4706.1—2005 |
|  | 充电状态主回路保护 | GB 42295—2022 4.8.4.1 | GB 42295—2022 5.8.4.1 |
|  | 互认协同充电 | GB 42295—2022 4.8.9 | GB 42295—2022 5.8.9 |
|  | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018 6.2.3 | GB 17761-2018 GB/T 31887.1-2019 GB/T 31887.2-2019 |
| 备注 | 1、以上项目检验均为同一个样本。 2、GB 42295-2022标准的项目仅适用于2024年1月1日之后生产的电动自行车。 |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查从实体店抽样12批次，经检验不合格1批次。

1.按抽查地区

表4不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 阜宁县 | 1 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 亭湖区 | 2 | 0 |
| 盐南高新技术产业开发区 | 1 | 0 |
| 盐城经济技术开发区 | 2 | 1 |
| 建湖县 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |

2.按生产企业地域

表5不同生产企业地域抽查结果

| 生产地域 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 天津市 | 7 | 0 |
| 四川省 | 1 | 0 |
| 浙江省 | 1 | 1 |
| 安徽省 | 1 | 0 |
| 山东省 | 1 | 0 |
| 江苏省 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测项目分析

本次监督抽查产品12批次，经检验不合格1批次，其中不合格项目为标准GB 17761-2018中整车质量项目、充电器与蓄电池项目和反射器、照明和鸣号装置。

表6按样品检验项目分析

| 执行标准 | 检验项目 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 17761-2018 | 车速限值 | 11 | 0 |
|  | 制动性能(干态) | 11 | 0 |
|  | 整车质量 | 11 | 1 |
|  | 结构 | 11 | 0 |
|  | 车速提示音 | 11 | 0 |
|  | 淋水涉水性能 | 11 | 0 |
|  | 电气装置 | 11 | 0 |
|  | 充电器与蓄电池 | 11 | 1 |
|  | 防火性能 | 11 | 0 |
|  | 反射器、照明和鸣号装置 | 11 | 1 |
| GB 42295-2022 | 标识与警示语 | 1 | 0 |
|  | 布线 | 1 | 0 |
|  | 连接 | 1 | 0 |
|  | 电压 | 1 | 0 |
|  | 对触及带电部分的防护 | 1 | 0 |
|  | 充电状态主回路保护 | 1 | 0 |
|  | 互认协同充电 | 1 | 0 |

- 2.不合格项目分析

（1）整车质量（重量）。GB17761-2018规定：电动自行车整车质量（重量）应不大于55kg。不合格主要体现在车超重，有的形似摩托车。车越重，惯性越大，刹车越困难，冲击力也大，一旦发生事故，危害较合规电动车危害大。本次监督抽查该项目有1批次不合格。

（2）充电器与蓄电池。GB17761-2018规定：电动自行车的充电器应能安全可靠地工作，防止意外事件发生；蓄电池和蓄电池的配合应该可靠，电池组不能篡改，电池盒不得放入更大容量、更大重量的电池组，部分电动车使用说明书明示装配锂电池，实际装入了铅酸电池；部分电动车明示装配48V12Ah电池组，电池仓预留了空间，可以装入48V20Ah电池组。本次监督抽查共有1批次该项目不合格。

（3）反射器、照明和鸣号装置。该项目主要考核骑行者在不同的交通环境和条件下能够正确、安全地使用灯光以及周边车辆能够准确发现电动自行车的位置及运行状况，以提高行车安全。前灯暗区亮度过大，骑行者在夜间骑行时，易造成对面行人及车辆驾驶员刺眼炫光，使其无法准确识别电动自行车位置，造成安全隐患。而后灯亮度过小，则易导致骑行者在夜间骑行时不易被后方其他车辆识别。该项目不合格主要原因是电动自行车未装配后灯及后反射器，车灯的配光设计不符合要求，使得车灯光分布不符合标准要求，部分光分布区域亮度超出或低于限值要求。本次监督抽查共有1批次该项目不合格。

四、消费提示

1.建议到大型商店或有规模的电动车专卖店购买，选择有CCC强制性认证标识、有质量安全标识、三包有保障的产品。

2.根据自身的特点（如身高、年龄等）和具体情况（如每天行驶的里程、路面状况等）选择适合的电动自行车产品，选择电动自行车的轮径大小和鞍座的离地高度时，应以右腿轻松跨越电动自行车鞍座，并留有适当的间隙为宜；老年人适合于选择小轮径，车体重心比较低的电动自行车；每天的总里程不超过30公里左右，道路平坦，宜选择配有48V12Ah电池的电动自行车。