电线组件产品质量国家监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品30只，其中15只作为检验样品，15只作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要求 | GB/T 15934-2008 |
| 2 | 电气连续性和极性 | GB/T 15934-2008 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 |
| 4 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 17465.1-2009 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 17465.1-2009 |
| 6 | 滚筒试验 | GB/T 2099.1-2008 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 |
| 8 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 |
| 9 | 插入和拔出连接器所需的力 | GB/T 17465.1-2009 |
| 10 | 分断容量 | GB/T 17465.1-2009 |
| 11 | 机械强度 | GB/T 17465.1-2009 |
| 12 | 耐热和抗老化性能 | GB/T 17465.1-2009 |
| 13 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | GB/T 17465.1-2009 |
| 14 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 17465.1-2009 |
| 15 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 |
| 16 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 |
| 17 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 18 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 19 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 20 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 21 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 或GB/T 2951.5-1997 |
| 22 | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 23 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 |
| 24 | 护套老化前断裂伸长率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 |
| 25 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 26 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 27 | 护套老化后断裂伸长率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 28 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) | GB/T 2951.11-2008 或GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.12-2008 或GB/T 2951.2-1997 |
| 29 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 或GB/T 2951.5-1997 |
| 30 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15934-2008 电器附件 电线组件和互连电线组件

GB/T 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 17465.1-2009 家用和类似用途器具耦合器  第1部分：通用要求

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验（或GB/T 2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量----机械性能试验）

GB/T 2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法——热老化试验方法（或GB/T 2951.2-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节:热老化试验方法）

GB/T 2951.21-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验－热延伸试验－浸矿物油试验（或GB/T 2951.5-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合料专用试验方法 第1节:耐臭氧试验----热延伸试验----浸矿物油试验）

GB/T 2951.32-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。