武清区服装产品质量监督抽查实施细则

（2022年度）

1 抽查方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.1抽查型号或规格

本次抽查抽取样品应为同一颜色、同一规格型号、同一批次（货号）的产品。优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

1.2数量

每批次抽取同批次（同货号、同款式、同颜色）服装2件（套），其中1件（套）作为检测样品由承检机构带回实验室检验，1件（套）作为备份样品，备样存于被抽查当事人处。（注：根据测试需要，检测样品及备份样品可适当增加，不得超过检验、复检的合理需要。）

2 检验项目及方法

表1  检验项目及判定依据

| 序号 | 检测项目 | 技术要求标准条款 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品使用说明（标识） | GB/T5296.4-2012 产品明示质量标准 | GB/T5296.4-2012 |
| 2 | 甲醛含量 | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB/T2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB/T7573-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB/T5713-2013 |
| 5 | 耐摩擦色牢度（干摩、湿摩） | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB/T3920-2008 |
| 6 | 耐汗渍色牢度（酸、碱） | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB/T3922-2013 |
| 7 | 耐皂洗色牢度 | 产品明示质量标准 | GB/T3921-2008 |
| 8 | 耐光色牢度 | 产品明示质量标准 | GB/T8427-2019 GB/T8427-2008 |
| 9 | 纤维含量 | 产品明示质量标准 | GB/T29862-2013 GB/T2910-2009等 |
| 10 | 纰裂 | 产品明示质量标准 | 商品明示质量标准 |
| 11 | 起球 | 产品明示质量标准 | GB/T4802.1-2008 GB/T4802.2-2008 GB/T4802.3-2008 |
| 12 | 异味 | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB18401-2010 |
| 13 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB18401-2010 5.1 产品明示质量标准 | GB/T17592-2011 GB/T23344-2009 |
| 14 | 羽绒绒子含量/含绒量 | 产品明示质量标准 | GB/T10288-2016 GB/T14272-2011附录C |
| 15 | 羽绒充绒量 | 产品明示质量标准 | GB/T14272-2021附录B GB/T14272-2011附录B |
| 备注：根据产品明示标准的不同，检测项目有所调整。 |  |  |  |

注意事项：

（1）当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定；

（2）当产品执行国家、行业、地方标准时，按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

（3）当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定。

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视为其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。若企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，承检机构按相关产品国家、行业标准检测判定。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1 依据标准

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分 纺织品和服装》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、产品明示质量要求及国家法律、法规、规章的有关规定。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品仅存在标签不合格时，单独判定标签不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。