武清区化肥产品质量监督抽查实施细则

（2022年度）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.1抽样型号或规格

本次抽查抽取样品应为同一批次产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

1.2数量

将样品缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶500g左右。1瓶作为检验样品由检验单位带回实验室检验，另1瓶作为备用样品，备样存于被抽查当事人处。

2 检验项目及方法

表1 复混肥料（复合肥料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008 NY/T 1977-2010 |
|  | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 15063-2020（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） GB/T 8573-2017（仲裁法-适用于2021年6月1日前生产的产品） GB/T 22923-2008 |
|  | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 15063-2020 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） GB/T 8573-2017（仲裁法-适用于2021年6月1日前生产的产品） GB/T 22923-2008 |
|  | 粒度 | GB/T 15063-2009 GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 15063-2020 GB/T 24890-2010（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008（液相色谱法为仲裁法） |
|  | 包装标识 （养分含量、含氯标识、警示语） | GB 18382-2001 GB 18382-2021 GB/T 15063-2009 GB/T 15063-2020 |

表2 掺混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008 NY/T 2542-2014 |
|  | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017（仲裁法-适用于2021年6月1日前生产的产品） GB/T 15063-2020（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） GB/T 22923-2008 |
|  | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 21633-2020 |
|  | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017（仲裁法-适用于2021年6月1日前生产的产品） GB/T 15063-2020（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） GB/T 22923-2008 |
|  | 粒度 | GB/T 21633-2008 GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010（仲裁法） GB/T 18877-2020 NY/T 1117-2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 （液相色谱法为仲裁法） |
|  | 包装标识 （养分含量、含氯标识、其他） | GB 18382-2001 GB 18382-2021 GB/T 21633-2008 GB/T 21633-2020 |

表3 有机-无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 18877-2020 GB/T 17767.1-2008（仲裁法） GB/T 22923-2008 |
|  | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 8573-2017（仲裁法-适用于2021年6月1日前生产的产品） GB/T 15063-2020（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） |
|  | 总氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 17767.3-2010 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 18877-2020 |
|  | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 18877-2020 |
|  | 酸碱度（pH） | GB/T 18877-2009 GB/T 18877-2020 |
|  | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009（仲裁法-适用于2021年6月1日前生产的产品） GB/T 18877-2020 NY/T 1117-2010（仲裁法-适用于2021年6月1日及以后生产的产品） |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2009 GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 18877-2020 GB 38400-2019 GB/T 22924-2008 （液相色谱法为仲裁法） |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
|  | 包装标识 （养分含量、含氯标识、其他） | GB 18382-2001 GB 18382-2021 GB/T 18877-2009 GB/T 18877-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063-2009 复混肥料（复合肥料）（适用于2021年6月1日前生产的产品）

GB/T 15063-2020 复合肥料（适用于2021年6月1日及以后生产的产品）

GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料（适用于2021年6月1日前生产的产品）

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料（适用于2021年6月1日及以后生产的产品）

GB/T 21633-2008 掺混肥料（BB肥）（适用于2021年6月1日前生产的产品）

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）（适用于2021年6月1日及以后生产的产品）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求；国家法律、法规、规章的有关规定。

4 判定规则

若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视为其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。若企业未提供现行有效的企业标准文本或技术条件，检验机构按相关产品国家、行业标准检测判定。

当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。