武清区车用成品油

质量监督抽查实施细则

（2022年度）

1抽查方法

1.1抽查型号或规格

抽取样品应为同一储油罐、同一加油机（枪）、同一型号的油品。

优先抽取各加油站的主导、高标号油品。

1.2抽查方法、数量

1.2.1抽查方法

取样方法执行GB/T4756规定，在加油站抽取样品，抽样基数不少于其可以正常对外加油状态时的最低储油罐存量，允许直接从加油机油枪中取样（需事先通过油枪将至少4L油品放入一个合适的容器内）。

1.2.2抽查数量

从加油机枪口中放取成品油样品4升（L），分装在2个取样瓶中，2升（L）/瓶，1瓶作为检测样品由承检机构带回实验室检验，另1瓶作为备用样品，备样存于被抽查当事人处。（注：盛样容器应经过拟被抽查油品清洗后进行正式取样工作）

1.2.3两份样品需独立封样处理。

1.3样品处置

1.3.1所抽取样品应现场封样，加贴由区局执法人员、承检单位抽样人员、被抽查当事人三方签字确认的封条。检验样品按运输条件包装好，由承检单位抽样人员带回，运输时严防雨淋、日晒、受潮、碰撞等。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。

1.3.2备用样品存放于被抽查当事人处。

1.3.3被抽查当事人如需额外留存样品，请自行安排相关工作。

2 检验项目及方法

表1  检验项目及判定依据

| 产品类别 | 检验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 车用乙醇汽油（E10） | 研究法辛烷值 | GB/T5487 |
|  | 硫含量 | SH/T0689 |
|  | 水分 | SH/T0246 |
|  | 乙醇含量 | NB/SH/T0663 |
|  | 其他有机含氧化物含量 | NB/SH/T0663 |
|  | 苯含量 | SH/T0693 |
|  | 芳烃含量 | GB/T11132 |
|  | 烯烃含量 | GB/T11132 |
|  | 密度（20℃） | GB/T1884 GB/T1885 |
| 车用柴油 | 硫含量 | SH/T0689 |
|  | 多环芳烃含量 | SH/T0806 |
|  | 总污染物含量 | GB/T33400 |
|  | 闪点（闭口） | GB/T261 |
|  | 十六烷值 | GB/T386 |
|  | 密度（20℃） | GB/T1884 GB/T1885 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定原则

3.1依据标准

车用乙醇汽油：GB 18351-2017《车用乙醇汽油（E10）》；

车用柴油：GB 19147-2016《车用柴油》。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。