ICS点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

农户粮食安全储藏技术规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX – XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局 发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 仓储设施	2

5 入仓前的处理	2

6 入仓	2

7 储藏期的粮情检测与管理	3

8 有害生物的控制	3

- 前  言

本文件按照GB/T　1.1-2020（标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则）的规定起草。

本文件代替DB43/T 1307-2017《农户粮食安全储藏技术规范》，与DB43/T 1307-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下。

——修改了术语和定义（见3，2017年版的3）；

——修改了小规模储粮农户仓储设施（见4.1，2017年版的4.1）;

——修改了规模化储粮农户仓储设施（见4.2，2017年版的4.2）;

——删除了入仓前稻谷的处理（见5，2017年版的5.3）；

——修改了入仓储存要求（见5.3，2017年版的5.4）；

——增加了入仓（见6）；

——修改了粮温偏高的处理（见7.2，2017年版的6.2）；

——修改了小规模储粮农户害虫检测（见7.3.1，2017年版的6.3.1）；

——删除了预防措施（2017年版的7.1.1）

——修改了压盖防治（见8.1.3，2017年版的7.1.2.3）；

——增加了规模化储粮农户霉变处置（见8.2.2.2）

——修改了鼠类的控制（见8.3，2017年版的7.3）；

——修改了储藏周期（见9，2017年版的8）；

——删除了高水分粮的应急处置（2017年版的9）；

——删除了常见储粮防护剂及使用方法（2017年版的附录A）

——删除了常见灭鼠剂及使用方法（2017年版的附录B）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省粮食和物资储备局提出。

本文件由湖南省粮食和物资储备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省粮油产品质量监测中心、湖南省粮食和物资科研设计院

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

—DB43/T 1307-2017；

—本次为第一次修订。。

农户粮食安全储藏技术规范

- 范围

本文件规定了农户粮食安全储藏的仓储设施基本要求、入仓前的处理、储藏期的粮情检测与管理、有害生物的控制、储藏周期。

本文件适用于农户稻谷的安全储藏。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文本中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文本；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5009.3 食品中水分的测定

GB/T 22497粮油储藏 熏蒸剂使用准则

GB/T 22498 粮油储藏 防护剂使用准则

GB/T 29890 粮油储藏 技术规范

GB 50320 粮食平房仓设计规范

GB 50322粮食钢板筒仓设计规范

LS 1206 粮食仓库安全操作规程

LS/T 8005 农户小型粮仓建设标准

DB43/T 1437 粮食进出库作业安全技术规范

- 术语和定义

GB/T 29890、LS/T 8005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

小规模储粮农户

储粮规模较小的农户。一般储粮数量≤10t。

3.2

规模化储粮农户

储粮规模较大的农户，一般储粮数量≥10t。

3.3

水分齿觉检验法

一种农户简易判断稻谷水分的办法。具体方式为用牙咬稻谷时如感觉坚硬，一咬两断，则稻谷水分低于安全水分。

3.4

杂质视觉检验法

一种农户简易判断稻谷杂质的办法。具体方式为用手插入稻谷，顺手抓起一把稻谷，向上松开首长，轻轻抖动手掌使稻谷徐徐落下，如手掌心和指缝间泥沙少，则表明杂质低于1%。

- 仓储设施

4.1 小规模储粮农户仓储设施

4.1.1应符合LS/T8005的要求。宜选用金属板仓。

4.1.2 粮仓应放置在阴凉干燥的室内，远离水源、热源。

4.1.3 粮仓放置的环境应干净清洁，不利于虫、霉、鼠的发生和传播。

4.1.4金属板仓应进行架空或放置防潮垫进行防潮处理。防潮垫厚度应≥2cm，并定期进行维护。

4.2 规模化储粮农户仓储设施

4.2.1 根据储存数量、时间和用途，选择粮仓类型、大小和配套设备。宜采用平房仓或钢板筒仓储粮。

4.2.2 粮仓应能承载粮堆的动静荷载，能够满足储粮防潮、防水、气密隔热的要求，应具备通风功能。

4.2.3 粮仓的建设点应远离污染、危险源，避开低洼水患地区，应便于进出仓作业。

4.3.2 平房仓的结构应符合GB 50320的要求，钢板筒仓的结构应符合GB 50322的要求。

- 入仓前的处理

5.1 稻谷质量要求

5.1.1 水分应控制在13%以内。杂质应控制在1%以内。

5.1.2 规模化储粮农户应按GB/T 5009.3的方法检测稻谷的水分和杂质。

5.2 入仓前仓储设施的准备

5.2.1对空仓进行检查和清洁，确认粮仓完好，去除仓内残留粮粒、灰尘和杂物。

5.2.2规模化储粮农户应采用储粮防护剂对粮仓进行空仓消毒。储粮防护剂的使用应符合GB/T 22498要求。

5.3 入仓储存要求

5.3.1入仓稻谷应做到新陈分开，有虫粮与无虫粮分开。

5.3.2宜将不同品种稻谷分仓储存。

- 入仓

6.1 应采取适当的措施，控制作业时所产生的粉尘和噪音。

6.2 小规模储粮农户入仓应趁凉入仓。粮食温度与气温温差不宜超过3℃。

6.3规模化储粮农户粮食入仓的安全操作与管理应符合LS 1206和DB43/T 1437的规定。

6.4规模化储粮农户宜采用低落点、多落点方式入仓。

- 储藏期的粮情检测与管理

7.1 粮温的检测

7.1.1小规模储粮农户粮温检测

宜每月检测粮温不少于1次。宜使用米温计多点测定粮温。

7.1.2 规模化储粮农户粮温检测

粮温15℃以上每7天检查一次。粮温15℃以下每15天检查一次。检测方法按GB/T 29890执行。

7.2 粮温偏高的处理

7.2.1 局部偏高粮温的处理

小规模储粮农户应将发热点稻谷取出，充分晾晒，及时加工或做饲料用粮，其余粮食密切观察粮温。规模化储粮农户按GB/T 29890执行。

7.2.2 全仓粮温偏高的处置

小规模储粮农户宜采用出仓整晒等措施将水分降至安全水分以内，及时加工或做饲料用粮。规模化储粮农户按GB/T 29890执行。

7.3 害虫的检测

7.3.1 小规模储粮农户害虫检测

宜每月检测害虫不少于1次。采用目测粮面有无害虫或用手拨动表层粮食，看有无害虫爬动或飞起。

7.3.2 规模化储粮农户害虫检测

粮温15℃以上每7天检查一次。粮温15℃以下每15天检查一次。检测方法按GB/T 29890执行。

7.3.3 虫情的判断与管理

7.2.4.1 小规模储粮农户检测害虫时发现害虫则视为有虫粮，未发现害虫视为无虫粮。规模化储粮农户按GB/T 29890。

7.2.4.2 有虫粮处理按8.1要求执行。

- 有害生物的控制

8.1 害虫的控制

8.1.1 高温杀虫

使用烘干机的设备将稻谷温度保持在50℃-60℃进行杀虫，冷却后入仓储藏。

8.1.2 低温控制

规模化储粮农户在冬季采用机械通风的措施降低粮温，控制储粮害虫。

8.1.3 压盖防治

8.1.3.1 宜在冬末春初进行压盖。

8.1.3.2用于压盖粮面的糠壳包、沙包等应干燥无虫。压盖应平整严密，压盖无与墙壁、粮面之间应无缝隙。

8.1.4 储粮防护剂防治

储粮防护剂应在农药管理部门登记，允许在粮食中使用。使用方法应符合GB/T 22498的要求。

8.1.5  熏蒸杀虫

小规模储粮农户不宜采用熏蒸方式防治储粮害虫。规模化储粮农户采用熏蒸杀虫时，应由具有资质的人员实施熏蒸操作。熏蒸操作应符合GB/T 22497的要求。

8.2 霉变的控制

8.2.1 预防措施

8.2.1.1 严格控制入仓稻谷水分，确保入仓稻谷水分在安全水分以内。

8.2.1.2 小规模储粮农户要控制储粮数量，常储常新，同时注意防潮。规模化储粮农户要及时监测粮食水分，做好通风，均衡粮温，预防和消除结露。

8.2.2  霉变的处置

8.2.2.1小规模储粮农户霉变处置

8.2.2.1.1 当稻谷出现“出汗”、“返潮”、发烧发热、轻微异味等霉变初期症状时，应将生霉部位稻谷取出，通过晾晒或烘干方式将水分降低到安全水分以内。处理后正常的粮食可入仓储藏。

8.2.2.1.2 当稻谷出现“点翠”等肉眼可见的霉变，明显的霉变和色变等中期霉变现象时，应将生霉部位稻谷取出进行降水处理。处理后的稻谷不宜储存和食用。

8.2.2.1.3当稻谷出现严重霉味，并伴有酸味、异臭味等霉烂现象时，应将生霉部位稻谷进行深埋等无害化处理。其余稻谷采用出仓整晒方式，将水分降到安全水分以内。

8.2.2.2规模化储粮农户霉变处置

8.2.2.2.1当稻谷出现“出汗”、“返潮”、发烧发热、轻微异味等霉变初期症状时，应采用单管通风方式对生霉局部粮食进行通风降水，直至霉变部分稻谷降低到安全水分以内。通风范围应霉变区外沿再向外扩展1m。

8.2.2.2.2 当稻谷出现“点翠”等肉眼可见的霉变，明显的霉变和色变等中期霉变现象时，应将生霉部位稻谷取出进行降水处理。处理后的稻谷不宜储存和食用。其他粮食及时通风降水。

8.2.2.1.3当稻谷出现严重霉味，并伴有酸味、异臭味等霉烂现象时，应将生霉部位稻谷进行深埋等无害化处理。其余稻谷及时通风，将水分降到安全水分以内。

8.3 鼠类的控制

8.3.1小规模储粮农户鼠类的控制

8.3.1.1应选择金属筒仓等具有良好防鼠性能的粮仓。

8.3.1.2做好粮仓放置环境的清洁卫生，及时堵塞门缝、鼠洞。

8.3.1.3宜在粮仓放置环境放置粘鼠板、老鼠夹等灭鼠。

8.3.1.4化学药剂灭鼠应使用取得国家农药登记证的灭鼠剂。应由具有资质的专业人员操作化学药剂灭鼠，灭鼠现场应设置安全警戒线。

8.3.2规模化储粮农户鼠类的控制

8.3.2.1粮仓在设计施工中应充分考虑防鼠；

8.3.2.2 应定期检查粮面和墙脚有无鼠迹，发现鼠迹及时处理；

8.3.2.3 应于每年春季和秋季组织定期灭鼠。化学药剂灭鼠参照8.3.1.4执行。

9.储藏周期

普通稻谷不宜超过12个月，优质稻不宜超过8个月。