青岛市电控配电用电缆桥架产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品6支，每支2米，其中3支作为检验样品，3支作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板材厚度 | JB/T 10213-2013 |
| 2 | 表面防护层厚度 | GB/T 4956-2003 GB/T 13452.2-2008 GB/T 8013.1-2007 |
| 3 | 表面防护层附着力 | GB/T5270-2005中规定的划线划格试验方法 GB/T1720-1979 |
| 4 | 表面防护层均匀性 | JB/T 6743-1993中附录B规定的试验方法 JB/T 10213-2013 GB/T 8013.1-2007 |
| 5 | 表面防护层外观 | JB/T 10213-2013 |
| 6 | 保护电路连续性 | JB/T 10213-2013 |
| 7 | 机械载荷试验 | JB/T 10213-2013 |
| 8 | 防护等级 | GB 4208-2008 |
| 9 | 人工气候防护试验 | GB/T 2423.4-2008 GB/T 2423.17-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 10213-2013 电控配电用电缆桥架

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。