青岛市车用油品产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

生产领域：按GB/T4756方法从企业成品罐中抽取样品。

流通领域：按GB/T4756方法从企业待销罐或加油机加油枪抽取样品。

每批次产品抽取不少于8L样品，其中检验样品不少于4L，备用样品不少于4L，盛装在合适的容器中。

2 检验依据

表1车用柴油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性（以总不溶物计） | SH/T 0175 |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 3 | 酸度 | GB/T 258 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144 |
| 5 | 灰分 | GB/T 508 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
| 7 | 水含量 | GB/T 260 或GB 19147 |
| 8 | 润滑性，校正磨痕直径 | NB/SH/T 0765 |
| 9 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806 |
| 10 | 总污染物含量 | GB/T 33400 |
| 11 | 运动黏度 | GB/T 265 |
| 12 | 凝点 | GB/T 510 |
| 13 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248 |
| 14 | 闪点（闭口） | GB/T 261 |
| 15 | 十六烷值 | GB/T 386 |
| 16 | 十六烷指数 | GB/T 11139 |
| 17 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 18 | 密度 | GB/T 1884 |
| 19 | 脂肪酸甲酯含量 | GB/T 23801 |

表2车用汽油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值（RON） |  | GB/T 5487 |
| 2 |  | 抗爆指数(RON+MON)/2 |  | GB/T 5487 GB/T 503 |
| 3 | 铅含量 |  |  | GB/T 8020 |
| 4 | 馏程 |  |  | GB/T 6536 |
| 5 | 蒸气压 |  |  | GB/T 8017 |
| 6 | 胶质含量 |  | 未洗胶质含量（未加清净剂前） | GB/T 8019 |
| 7 |  |  | 溶剂洗胶质含量 |  |
| 8 | 诱导期 |  |  | GB/T 8018 |
| 9 | 硫含量 |  |  | SH/T 0689 |
| 10 | 硫醇（博士试验） |  |  | NB/SH/T 0174 |
| 11 | 铜片腐蚀 |  |  | GB/T 5096 |
| 12 | 水溶性酸或碱 |  |  | GB/T 259 |
| 13 | 机械杂质及水分 |  |  | GB/T 511和GB/T 260 或GB17930 |
| 14 | 苯含量 |  |  | GB/T 30519 或SH/T 0713 |
| 15 | 芳烃含量 |  |  | GB/T 30519 |
| 16 | 烯烃含量 |  |  | GB/T 30519 |
| 17 | 氧含量 |  |  | NB/SH/T 0663 |
| 18 | 甲醇含量 |  |  | NB/SH/T 0663 |
| 19 | 锰含量 |  |  | NB/SH/T 0711 |
| 20 | 铁含量 |  |  | SH/T 0712 |
| 21 | 密度 |  |  | GB/T 1884 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930  车用汽油

GB 19147  车用柴油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。